REQ 2026002063: ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LUMINARIAS

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de cables eléctricos, tomacorrientes, interruptores y luminarias.

2.- FINALIDAD PÚBLICA

Adquisición de cables eléctricos, tomacorrientes, interruptores y luminarias, garantiza la operatividad del sistema eléctrico e iluminación en las cámaras de bombeo y sedes de SEDAPAR ubicadas en la ciudad de Arequipa.

3.- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La adquisición de cables eléctricos, tomacorrientes, interruptores y luminarias es para garantizar la disponibilidad de materiales eléctricos necesarios para la adecuada instalación, mantenimiento y funcionamiento seguro de las redes eléctricas, asegurando la continuidad operativa de las cámaras de bombeo, reservorios y sedes de SEDAPAR.

4.- ACTIVIDAD DEL POI

AOI50012900080 Gestión de producción de agua potable

5.	CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

2612161300153913 cable electrico flexible de cobre indopreme de 14 awg

3912140600393893 tomacorriente doble universal plano redondo con placa hermética

3912221600018253 interruptor doble para empotrar

3215150200394668 luminaria led circular de 27w 3450 lm 3000 k ip68 para empotrar

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TÉRMINOS DE REFERENCIA

CABLE UNIPOLAR N°14

- Cable THW-90 450/750 V 1x14 AWG

- Características: THW 90 (termoplástico de alta temperatura). Mayor capacidad de corriente. De cobre aislado con PVC de doble capa. 750 V. Temperatura de operación 90°C.

- Observaciones:  El aislamiento de PVC le otorga una adecuada resistencia a los ácidos, grasa, aceites y a la abrasión.

- Sub Tipo de Producto: THW Material Cobre

- Calibre: 1x14 Awg

- Tensión nominal de servicio: 450/750 V

- Rigidez Dielectrica: 2.0kV

- Temperatura de operación: 90°C

- Colores requeridos:

100 metros de cable rojo

100 metros de cable azul

- Presentación: En rollos

7.-PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS

No aplica.

8.- OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN

No aplica.

9.- MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES

A suma alzada

10.- PLAZO DE ENTREGA

5 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden

11- LUGAR DE ENTREGA

SEDAPAR S.A. Esquina Av. unión con Av. Goyeneche Miraflores

Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibirá ni se responsabilizará de los bienes entregados fuera del horario de atención establecido.

El personal que realiza las entregas deberá contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

12.- SISTEMA DE ENTREGA DE BIENES

No aplica

13.- FORMA DE PAGO PARA BIENES

Pago Único El pago se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable previa justificación de la demora por 4 días hábiles

14.- CONFORMIDAD

La conformidad será dada por los profesionales del área electromecánica

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

15.- GARANTIA COMERCIAL

Un año de garantía

16.- VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por la adquisición brindada.

18.- PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

Se realizará conforme al artículo 120 del Reglamento.

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a)	Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)	Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c)	Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a)	Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)	Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

19.- ADELANTOS

No Aplica

20.- GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No aplica

21.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación  y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para compras menores a 8 uit´s:

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

23.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

24. GESTIÓN DE RIESGOS

Para bienes: Conforme al artículo 128 del Reglamento la NO adquisición de este bien puede generar interrupciones en el suministro eléctrico, riesgos de seguridad para el personal, deterioro de las instalaciones, deficiencias en la iluminación y posibles incumplimientos del Código Nacional de Electricidad, ocasionando además mayores costos por mantenimiento correctivo.

CABLE UNIPOLAR N°12

- Cable THW-90 450/750 V 1x12 AWG

- Características: THW 90 (termoplástico de alta temperatura). Mayor capacidad de corriente. De cobre aislado con PVC de doble capa. 750 V. Temperatura de operación 90°C.

- Observaciones:  El aislamiento de PVC le otorga una adecuada resistencia a los ácidos, grasa, aceites y a la abrasión.

- Sub Tipo de Producto: THW Material Cobre

- Calibre: 1x12 Awg

- Tensión nominal de servicio: 450/750 V

- Rigidez Dielectrica: 2.0kV

- Temperatura de operación: 90°C

- Colores requeridos:

100 metros de cable rojo

100 metros de cable azul

- Presentación: En rollos

CABLE UNIPOLAR N°10

- Cable THW-90 450/750 V 1x10 AWG

- Características: THW 90 (termoplástico de alta temperatura). Mayor capacidad de corriente. De cobre aislado con PVC de doble capa. 750 V. Temperatura de operación 90°C.

- Observaciones:  El aislamiento de PVC le otorga una adecuada resistencia a los ácidos, grasa, aceites y a la abrasión.

- Sub Tipo de Producto: THW Material Cobre

- Calibre: 1x10 Awg

- Tensión nominal de servicio: 450/750 V

- Rigidez Dielectrica: 2.0kV

- Temperatura de operación: 90°C

- Colores requeridos:

100 metros de cable rojo

100 metros de cable azul

- Presentación: En rollos

CABLE ELECTRICO NLT 3 X 12 AWG

Gran flexibilidad, terminación compacta, resistencia a la abrasión y humedad. No propaga la llama. Etiqueta blanca en la cubierta donde el usuario puede escribir para identificar el uso del cable. Resistencia a los rayos solares.

- Material del conductor: Cobre Temple Blando Flexible, Clase 5

- Material de aislamiento: PVC Flexible

- Material de relleno: Compuesto de PVC Flexible

- Cubierta exterior: PVC Flexible

- Color de cubierta: Negro

- Libre de plomo: Si

- Calibre: 12 AWG

- Número de fase: 3

- Identificación de fase: Blanco+negro+rojo

- Tensión nominal de servicio Uo/U (Um): 300 / 500 V

- Rigidez dieléctrica: 2.0 kV

- Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento: 5 min.

- Flexibilidad del cable: Excelente

- Temperatura máxima del conductor: 70°C

- Cantidad: 100 m

CABLE ELECTRICO NLT 3 X 10 AWG

Gran flexibilidad, terminación compacta, resistencia a la abrasión y humedad. No propaga la llama. Etiqueta blanca en la cubierta donde el usuario puede escribir para identificar el uso del cable. Resistencia a los rayos solares.

- Material del conductor: Cobre Temple Blando Flexible, Clase 5

- Material de aislamiento: PVC Flexible

- Material de relleno: Compuesto de PVC Flexible

- Cubierta exterior: PVC Flexible

- Color de cubierta: Negro

- Libre de plomo: Si

- Calibre: 10 AWG

- Número de fase: 3

- Identificación de fase: Blanco+negro+rojo

- Tensión nominal de servicio Uo/U (Um): 300 / 500 V

- Rigidez dieléctrica: 2.0 kV

- Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento: 5 min.

- Flexibilidad del cable: Excelente

- Temperatura máxima del conductor: 70°C

- Cantidad: 100 m

TOMACORRIENTE DOBLE

TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE 2X16A+T PARA 250V.

Este tomacorriente, con una intensidad de corriente de 16 A y un voltaje de 220 V, es ideal para necesidades eléctricas diarias. Garantiza calidad y durabilidad.

- Tipo: Tomacorriente doble universal con Línea Tierra

- Color: Blanco

- N° de Polos. 2 polos + tierra

- Cantidad de entradas: 2

- Corriente nominal: 16 A

- Voltaje nominal: 250 V

- Cantidad: 50

CAJA RECTANGULAR UNIVERSAL 4 X 2 PVC

Caja rectangular con acabado ABS, cuenta con un orificio lateral para ducto, diseñado como soporte principal para instalar diversos tipos de tomacorrientes e interruptores, además me permite el paso de los cables y canaletas en conexiones eléctricas.

- Material: PVC Rigido

- Modelo: Sobreponer 4 x 2

- Dimensiones del producto:  ancho de 13 cm, un largo de 5 cm y un alto de 9 cm (aprox.)

- Color: Blanco

- Tipo de accesorio: caja

- Incluye: Pernos de fijación

- Cantidad: 50

INTERRUPTOR

INTERRUPTOR SIMPLE 10 A PARA 250V.

- Tipo: Interruptor simple 10A para 250V .

- Color: Blanco

- Corriente nominal: 10 A

- Voltaje nominal: 250 V

- Protección contra descargas eléctricas

- Incluye tornillos para montaje

- Cantidad: 12

LUMINARIA

FOCO UFO 24W 6500K 230V

- Tipo: Foco UFO

- Vida Util: 15 000 horas

- Tecnología: LED

- Flujo luminoso: 2715 lm

- Designación de color: luz natural fría

- Temperatura de color: 6500 K

- Indice de producción de color : 80

- Eficiencia: 113 lm/w

- Consumo de energía: 24 W

- Voltaje: 220-240 V

- Cantidad: 12

LUMINARIA

FOCO TIPO BOTELLA  80W 7200K 230V

- Tipo: Foco botella o pera

- Vida Util: 25 000 horas

- Tecnología: LED

- Flujo luminoso: 7200 lm

- Designación de color: luz blanca

- Temperatura de color: 6500 K

- Indice de producción de color : 80

- Consumo de energía: 80 W

- Voltaje: 100-265 V

- Cantidad: 12