REG-ULO-38-C Términos de Referencia para la contratación de servicios

SERVICIO DE CABLEADO E INSTALACIÓN DE OCHO (08) PUNTOS DE RED EN CATEGORÍA 6

# SOLICITANTE

| Nombres y apellidos | Ivan Pavel Angeles Nuñez |
| --- | --- |
| Dirección / Sub Dirección / Unidad | Unidad de Informática y Estadística |
| Oficina / Dirección / Área canalizadora | Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional |
| Denominación de la contratación | Servicio de Cableado e instalación de ocho (08) puntos de red categoría 6 |

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

El objeto es la contratación del Servicio de Cableado e instalación de ocho (08) puntos de red categoría 6, en las oficinas del Laboratorio de Sanidad Vegetal, a fin de para mantener la comunicación efectiva de la red en los equipos informáticos.

# FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad del presente proceso es contar puntos de red para mantener las comunicaciones efectivas de los equipos informáticos ubicados en el Laboratorio de Sanidad Vegetal, La Molina.

# DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

# El contratista ejecutará todo lo relacionado Servicio de Cableado e instalación de ocho (08) puntos de red categoría 6 en las oficinas del Laboratorio de Sanidad Vegetal a todo costo y de acuerdo con lo siguiente:

- Cableado

Todo el cableado, en general, debe ser colocado dentro de las vías (Canaletas) desde el punto SWITCH CISCO que se encuentra en el gabinete de red principal de la zona, previa coordinación con el personal de Informática de SENASA. Todo el cableado, canaletas y demás material deben ser incluidos en la propuesta.

- Puntos de red

Se debe considerar todos los accesorios necesarios y el empalme correspondiente para cada cable.

- Configuración de equipo Switch Cisco:

Configurar puertos del equipo para que tengan la red de la empresa, (Vlans).

- Jack cat 6:

Instalación de accesorios Jacks en cat 6 para los 6 puntos requeridos.

- Patch Core cat 6:

Instalación de 08 Patch core de marca certificados de 3 feet en el gabinete de comunicaciones.

- Patch Core cat 6:

Instalación de 08 Patch core de marca certificados de 9 feet para usuarios finales del Laboratorio de Sanidad Vegetal.

- Face plate toma doble:

Instalación de 08 Face plate en cada toma de red para los usuarios.

- Distribución de Puntos de Red:

- Instalación de cinco (05) puntos de red en el área de Entomología hacia el gabinete de Red de Biblioteca (segundo piso).

- Instalación de tres (03) puntos de red en el área administrativa hacia el gabinete de Red del Laboratorio de Sanidad Vegetal.

- Certificación de puntos de red:

Al terminar la instalación es necesario certificar los puntos de red instalados de preferencia con máquina certificadora FLUKE NETWORK y enviar el reporte documento.

- Finalización y Pruebas

Identificación, validación y verificación de la conectividad de los puertos de red y la configuración del equipo. Certificación de los puntos de red.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Criterios de Diseño:

- La instalación del sistema de cableado estructurado debe realizarse sin tener en consideración los tipos de equipos de comunicación al que se va a conectar (equipos de comunicación: voz, datos y vídeo). Deberá presentar alto nivel de desempeño, hasta 1000 Mbps. Con capacidad de manejar múltiples protocolos/servicios en un mismo medio.

- El sistema de cableado debe adaptarse a todos los requisitos actuales de comunicaciones; pero lo más importante, es que debe construirse con la capacidad de satisfacer las nuevas necesidades de crecimiento conforme éstas vayan surgiendo.

- Cada puesto de trabajo contara con una placa toma datos, un Rack para datos Cat 6 insertado en el face plate, una tapa ciega de ser necesario y el respectivo line cord para interconectar la red de datos.

- El sistema de cableado debe diseñarse de tal forma que se permita un fácil y rápido mantenimiento y administración futura.

- Diseño del Sistema de Canalización

- Se utilizarán canaletas plásticas de material PVC o ABS3, con dimensiones promedio 24x14 de preferencia en color blanco o marfil.

- Deberán cumplir con las normas internacionales: EIA/TIA569-A para el radio de curvatura en Cat. 6.

- Las canaletas deberán tener en una de sus caras tapas removibles, se deberán emplear accesorios como ángulos internos y externos (base y tapa), uniones, terminaciones, tapas finales, ángulos para derivaciones entre canaletas, etc.

- Se deberá conservar la estética de las instalaciones; se utilizarán cajas modulares del mismo color de las canaletas. Todas las canaletas deberán ir empotradas a las paredes y están deben estar fijadas contornillos y tarugos.

- Las canaletas deberán estar a una distancia aproximada entre 40 y 60 cm. Al nivel del suelo, y a una distancia cercana no mayor a 15 cm. De las instalaciones eléctricas

- Toda canalización del cableado horizontal y/o vertical en los exteriores del edificio a cablearse deberá ser realizada conductos de PVC SAP.

- Todos los tubos PVC serán unidos con pegamento PVC. Se deberán utilizar uniones PVC para unir los tubos y las cajas de pase, las cuales serán metálicas, galvanizadas y con tapa.  Los tendidos de tubería deberán de contar con cajas de paso cada 30 metros como mínimo.

- De Los Materiales

El postor deberá entregar los materiales totalmente nuevos de acuerdo a lista adjunta Materiales y Accesorios:

DESCRIPCION

PATCH CORD DE 3 FEET CAT-6

PATCH CORD DE 9 FEET CAT 6

JACK RJ-45 CAT-6.

CAJAS DE 4X2

CANALETAS DE 24X14

TUBERIAS DE ¾” DE PVC

ROLLOS DE CABLE UTP CAT-6. LSZH

FACE PLATE

- Diseño del Sistema de Cableado Estructurado

- El sistema de cableado estructurado horizontal se extiende desde el enchufe del equipo terminal de comunicaciones (PCs, Teléfono, Etc.) hasta el rack de comunicaciones.

- Todos los componentes formados por los Patch Cord, Patch Panel, Cable UTP, Jack R-J45, Face Plate y todos sus accesorios deberán cumplir lo expuesto líneas arriba.

- Los conectores RJ-45 de los Patch Cords deben contar con un sistema de protección para las lengüetas que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de los bastidores. Estos deben ser de cable multifilar sin excepción alguna.

- El cableado estará debidamente identificado.

  - Los patch panel tanto de voz, como de datos.

  - Los face plate de las cajas toma-datos

  - Los patch cord en ambos extremos del rack central

Las características definidas en Categoría 6, son requisitos para el cableado estructurado

Cable UTP

- Cable de cobre sólido Unshielded Twisted Pair en Categoría 6 de 4 pares trenzados 22-24 AWG en presentación de caja. Deberá contar con un elemento de separación entre pares tipo cruceta plástica o cinta bisectora.

- Debe cumplir con las pruebas de performance EIA/TIA 568B.2-1, certificado por UL o ETL.

- El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser PVC

- El cable debe tener impreso la identificación secuencial de su longitud.

Jack RJ-45

- Todos los módulos Jack deberán ser en Categoría 6, de 8 posiciones con cuchillas tipo IDC. Los jacks deberán ser instalables tanto en los módulos face plate como en los módulos patch panel.

- Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68, deberá soportar por lo menos 700 inserciones de plug RJ-45 de 8 posiciones. El jack deberá de ser del tipo IDC o 110 preferentemente.

- Deberá contar con soporte e indicadores para cableado tipo T568A y/o T568B.

- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1, certificado por laboratorios UL y/o ETL.

Patch Cord

- Deberá ser de cable de cobre Multifilar Unshield Twisted Pair de 4 pares trenzados 24 AWG, de una longitud no menor de 3 pies y no mayor de 4 pies.

- Deberá ser íntegramente de propia manufactura del fabricante.

- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1, certificado por laboratorios UL y/o ETL.

- El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser PVC.}

Face Plate y Caja Montante

- Face Plates de alto impacto, retardarte a flama, de dos puertos/posiciones.

- Los Jack RJ45 ofertados podrán ser instalados en ángulo de 90º o 45º hacia abajo.

- Debe soportar el uso de tapas ciegas del mismo color del face plate.

- El face plate y la caja montante deben ser del mismo color, el fabricante de la caja montante podrá ser distinta a la del face plate.

- Deberán contar con etiquetas de identificación recubiertas con un material protector transparente

- La caja montante deberá contar contornillos (incluidos) ser de dimensiones 2” x 4” y la base deberán ser pre-perforadas para su instalación.

# OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

# El contratista tiene la responsabilidad de ejecutar el proyecto de acuerdo a los estándares de la industria y estará sujeto a inspección y aprobación por parte de SENASA o las personas que ésta designe. Dichos estándares son los siguientes:

- EIA/TIA – 568-B.1” Norma de Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales parte 1:

- Requisitos Generales”

- EIA/TIA – 568 B.2 “Norma de Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales parte 2:

- Equilibrio de Componentes de Cableado de Par trenzado”

- EIA/TIA-569-B “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”.

- EIA/TIA-606(a) “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial

- El Postor deberá garantizar el mantener la seguridad adecuada y el orden de los elementos en las áreas de trabajo donde se esté realizando las actividades.

- El proyecto deberá contar con un Técnico Certificado en Cableado Estructurado durante toda la ejecución de esta que cumplirá con el Perfil solicitado en el ítem denominado: DEL PERSONAL.

- El Postor deberá tomar las debidas precauciones para evitar daño a las propiedades del local de instalación y ejecutar su restauración en caso de que esto suceda. También mantendrá los sitios de trabajo libres de desechos materiales sin uso.

- El Postor proveerá todos los materiales y accesorios necesarios tales como: anclajes, grapas y amarres, cintas velcro, medios para la fijación de ductos, accesorios y consumibles.

- El postor ejecutará el trabajo de acuerdo con las exigencias de los Reglamentos Internos y demás Normas de Seguridad vigentes de la Entidad (SENASA) aplicables en el proceso de implementación.

- La garantía de funcionamiento del cableado estructurado solo estará comprendida por los suministros y mano de obra.

- El Contratista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  - Asignar un profesional y/o técnico calificado bajo su responsabilidad para la instalación y puesta en funcionamiento de los puntos de red.

  - El personal propuesto que ejecute la implementación deberá contar con la indumentaria adecuada y contar con seguro SCTR.

  - El personal de implementación debe ingresar a las instalaciones de SENASA con su equipo de protección personal (EPP).

# REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- El proveedor puede ser persona natural o jurídica dedicado al servicio objeto de la contratación, debiendo demostrar experiencia de haber realizado por lo menos 3 servicios similares o iguales al objeto de la contratación.

Acreditación

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite material y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

# OTRAS CONSIDERACIONES:

  - El proveedor deberá cumplir con las disposiciones de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, declaración jurada.

  - Presentar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), de los trabajadores que realizarán el servicio.

  - Está prohibida la subcontratación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35° de la Ley de Contrataciones por el Estado.

  - En caso los proveedores requieran realizar una visita técnica, deberán solicitarla al área de Servicios

  - Tener Registro Único de Contribuyente, activo y habido.

  - Tener Código de Cuenta Interbancaria (CCI) asociada al RUC

  - Tener Registro Nacional de Proveedores

# LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO;

En el SENASA sede Central – Laboratorio de Sanidad Vegetal (sitio Av. La Molina N°1915 – La Molina - Lima).

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de prestación del servicio será de cinco (5) días calendario, contabilizados a partir de la notificación de la orden de servicio.

# ENTREGABLES

El contratista deberá certificar el Cableado de Cobre en Categoría 6 existente y presentará un informe de lo realizado en la implementación incluyendo un panel fotográfico de las acciones previas, durante y el término de la ejecución del servicio

# CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgada por el Área Técnica de la UIE del SENASA Central, quien designará un supervisor a cargo, quien a su vez controlará el desarrollo de todo el proceso de instalación y coordinará directamente todos los detalles técnicos.

La conformidad se dará mediante un informe o acta de conformidad debidamente suscrita por el responsable de la UIE o el especialista designado por ésta.

# FORMA DE PAGO;

El pago se efectuará en una sola armada al término de la entrega del servicio contratado, previa entrega del entregable y conformidad otorgada por el área Técnica de la Unidad de Informática y Estadística del SENASA Central.

# RESOLUCIÓN CONTRACTUAL;

El SENASA puede resolver la Orden de Servicio, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

- Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Servicio por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

# RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad del servicio ofrecido (expresado en años), el cual no deberá ser menor a un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.

- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

En caso el contratista afecte o dañe, equipos, muebles por mala maniobra, estas serán asumidas íntegramente por el contratista o deducidas del pago a efectuarse.

# ANTICORRUPCIÓN

El Postor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relación al contrato.

Asimismo, el Postor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el Postor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

# SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante conciliación.