FORMATO N° 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

| ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA: | SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD DEL POI: | LECTURA MICROSCOPICA DE LAMINAS CON MUESTRAS |
| DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: | ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS BINOCULARES SIMPLES |
| CÓDIGO SIGA: | 532278560053 |

- FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene como finalidad realizar la lectura de láminas de muestras patológicas y citológicas que llegan al servicio para el correspondiente diagnóstico.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Los microscopios son equipos pequeños requeridos para la lectura de láminas procesadas de muestras histopatológicas y citológicas que deben revisarse para la emisión de un diagnóstico final como productor del trabajo de los médicos anátomo patólogos y licenciados tecnólogos médicos que laboran en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional de Cusco

CANTIDAD REQUERIDA: 02 (Dos) Unidad

- CARACTERISTICAS TECNICAS

| SISTEMA ÓPTICO |  |
| --- | --- |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Sistema óptico | Con calidad de imagen con sistema óptico al infinito |
| Tratamiento especial | Sistema óptico con tratamiento antifúngico para prevenir el crecimiento de hongos en las lentes |
| Cabezal | Binocular Seidentopf, inclinación 30° |
| Distancia interpupilar | 48-75mm como mínimo |
| OCULARES Y OBJETIVOS |  |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Oculares | WF 10X/20 ocular de campo amplio con ajuste de dioptría en ambos oculares |
| Objetivos | Infinito plan acromáticos: - 4X N.A: 0.10 D.T.:27.8mm - 10X N.A: 0.25 D.T.: 8.0mm - 40X N.A: 0.65 D.T.: 0.6mm - 100X Oil N.A: 1.25 D.T.: 0.13mm |
| Revolver | Cuádruple |
| PLATINA |  |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Tipo | Mecánica bidireccional con desplazamiento X-Y |
| Rango de desplazamiento | Aproximado ≥ 70 x 50 mm |
| Sistema de sujeción | Portaobjetos con pinzas ajustables |
| Controles | Movimiento suaves y precisos para posicionamiento de muestras |
| CONDENSADOR |  |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Condensador | NA 1.20 o 1.25 ABBE |
| Diafragma | Iris |
| Centrado | Condensador deslizante centrable |
| SISTEMA DE ENFOQUE |  |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Tipo | Enfoque coaxial con ajuste macrométrico (grueso) y micrométrico (fino) |
| Movimiento macrométrico | Para enfoque rápido y aproximación inicial |
| Movimiento micrométrico | Para enfoque fino y precisión en la observación microscópica |
| Control de tension | Anillo de ajuste de tensión sobre el control macrométrico para evitar deslizamiento por peso propio del sistema óptico |
| Recorrido total | Mínimo 15mm de recorrido vertical |
| Precisión micrométrica | Graduación de enfoque fino de 2.5um como máximo |
| ILUMINACIÓN |  |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
| Sistema | Iluminación LED de alta eficiencia |
| Alimentación | 220/50-60 Hz. (tolerancia según código nacional eléctrico) |
| ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| 01 | Manual usuario |
| 01 | Cubierta de polvo |
| 01 | Cable de alimentación |

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS

- ISO 9001-2015: Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos generales para sistemas de gestión de calidad aplicables a cualquier organización.

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

No requerido

- GARANTÍA COMERCIAL

Garantía: Mínimo 01 (UN) AÑO por desperfectos de fábrica o fallos ajenos al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

Alcance de la garantía:

- Repuestos y accesorios originales

- Mano de obra especializada

- MUESTRAS

No aplica para este tipo de bien.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del Proveedor:

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

- Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente

- Contar con código de cuenta interbancaria (CCI), relacionado al RUC

- Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el estado

- Experiencia mínima de 03 años en venta de equipos biomédicos

Documentación técnica:

- Manual de usuario en español

- Ficha técnica, catálogo o brochure técnico del fabricante del equipo ofertado, que debe adjuntarse junto con su oferta.

- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)

Lugar: Los bienes serán entregados en Almacén Central del Hospital Regional Cusco, ubicado en la Av. La Cultura S/N del distrito, provincia y departamento de Cusco.

Plazo: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de 10 DÍAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

- CONFORMIDAD

La conformidad de los bienes será otorgada por el SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA y el área de mantenimiento biomédico para lo cual el proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, previa recepción del bien por el jefe de Almacén Central del Hospital Regional Cusco.

- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Documentación requerida:

- Guía de remisión firmada por Almacén Central de la Entidad

- Conformidad otorgada por el área usuaria

- Orden de compra

- Factura

Plazo de pago: Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo no menor de 01 (UN) AÑO, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

- PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, se aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso:

Penalidad diaria = (0.10 x monto)  (F x plazo en días)

Donde F = 0.40

- RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato en los siguientes casos: a) Acumulación del monto máximo de penalidad por mora b) Caso fortuito o fuerza mayor c) Incumplimiento de obligaciones contractuales d) Incumplimiento de la cláusula anticorrupción e) Presentación de documentación falsa

- OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de Hospital Regional Cusco.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con el Hospital Regional Cusco.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a Hospital Regional Cusco el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo y conciliación.

- GESTIÓN DE RIESGOS

Las partes realizan la gestión de riesgos conforme al presente documento, considerando:

- Riesgo de demora en entrega por disponibilidad de stock

- Riesgo de variación de tipo de cambio (equipos importados)

- Riesgo de incumplimiento de especificaciones técnicas

- Riesgo de falta de repuestos durante la garantía