FORMATO N° 01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

| ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA: | Hospital regional del cusco - unidad de mantenimiento biomédico |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD DEL POI: | Provisión de repuestos y componentes para equipos biomédicos |
| DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: | Adquisición de cámara de humidificación reusable para ventilación mecánica neonatal |

- FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene por finalidad garantizar el funcionamiento óptimo y continuo de los ventiladores mecánicos del área de Neonatología del Hospital Regional Cusco, mediante la adquisición de cámara de humidificación reusable, componente esencial para proporcionar ventilación mecánica segura y adecuada a pacientes neonatos críticos

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Se requiere la adquisición de cámara de humidificación reusable para ventilación mecánica neonatal, número de parte MR340E, componente crítico de los sistemas de ventilación mecánica utilizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Esta cámara proporciona humidificación y calentamiento óptimo del aire inspirado para pacientes neonatos en ventilación mecánica, siendo fundamental para prevenir lesiones en las vías respiratorias y garantizar una terapia ventilatoria segura y efectiva.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La cámara de humidificación a adquirir deberá cumplir con las siguientes características:

| 3.1. Especificaciones Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica | Especificación | Unidad de medida | Cantidad | Código siga |
| Número de parte | MR340E (original del fabricante) | UND | 40 | 493700142167 |
| Aplicación | Ventilación mecánica neonatal e infantil |  |  |  |
| Tipo | Cámara de humidificación reusable/esterilizable |  |  |  |
| Compatibilidad | Sistemas de humidificación para ventiladores neonatales |  |  |  |
| Estado | Nuevos, sin uso previo, en empaque original sellado |  |  |  |
| Vida útil | No menor a 5 años desde la fecha de fabricación |  |  |  |

| - Características Técnicas Específicas - Cámara MR340E |  |
| --- | --- |
| Parámetro | Especificación |
| Número de parte | MR340E |
| Capacidad | Diseñada para flujos neonatales (0.2 - 30 L/min) |
| Material | Plástico médico de grado hospitalario, libre de DEHP y látex |
| Esterilización | Compatible con autoclave (134°C), óxido de etileno y esterilización química |
| Volumen de agua | Capacidad mínima de 340ml |
| Conexiones | Compatible con circuitos respiratorios neonatales estándar |
| Temperatura operativa | 37°C ± 2°C en modo neonatal |
| Humedad relativa | 100% a temperatura corporal |
| Resistencia | Baja resistencia al flujo de gases |
| Indicadores | Ventana transparente para visualización del nivel de agua |
| Seguridad | Sistema anti-reflujo y prevención de sobrecalentamiento |
| - Características de Esterilización |  |
| Aspecto | Especificación |
| Métodos compatibles | Autoclave, óxido de etileno, esterilización química |
| Temperatura máxima | Hasta 134°C para autoclave |
| Ciclos de esterilización | Mínimo 500 ciclos garantizados |
| Tiempo de esterilización | Según protocolo estándar hospitalario |
| - Condiciones de Almacenamiento |  |
| Condición | Especificación |
| Temperatura | -40°C a +70°C |
| Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
| Protección | Empaque individual estéril, protegido de luz UV directa |

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS

La cámara de humidificación deberá cumplir con:

- Registro Sanitario DIGEMID: Vigente para dispositivos médicos Clase IIa

- Marcado CE: Conforme a Directiva 93/42/CEE (Dispositivos Médicos)

- Norma ISO 10993: Evaluación biológica de dispositivos médicos

- Normativa MINSA: Cumplimiento de regulaciones nacionales para dispositivos neonatales

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

Lugar: Almacén Central del Hospital Regional Cusco
Procedimiento: La cámara de humidificación será entregada en empaque individual estéril, etiquetada con número de parte, lote y fecha de vencimiento.

Requisitos especiales:

- Empaque individual estéril manteniendo integridad hasta su uso

- Etiquetado con información de trazabilidad (lote, fecha de fabricación, vencimiento)

- GARANTÍA COMERCIAL

Alcance: La garantía cubre defectos de fabricación, materiales defectuosos, fallas en esterilización, no conformidad con especificaciones técnicas y problemas de biocompatibilidad.

Condiciones:

- Garantía mínima: 6 meses desde la entrega o hasta fecha de vencimiento (lo que sea mayor)

- Reposición inmediata: Sin costo por defectos de fabricación o esterilización

Período: La garantía inicia a partir de la conformidad otorgada por el área usuaria (UCI Neonatal) y la recepción en almacén central.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Del Proveedor:

- Registro DIGEMID: Vigente como importador/distribuidor de dispositivos médicos Clase IIa

- Experiencia: Mínima de 5 años en suministro de dispositivos, accesorios para ventilación

Documentación requerida:

- Registro sanitario: DIGEMID vigente específico para el producto

- Instrucciones de uso: En español, incluyendo protocolos de esterilización

- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Lugar: Los repuestos serán entregados en el Almacén Central del Hospital Regional Cusco, ubicado en la Av. La Cultura S/N del distrito, provincia y departamento de Cusco.

Plazo: La cámara de humidificación materia de la presente convocatoria se entregará en el plazo de 15 DÍAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Horario de entrega: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM

- CONFORMIDAD

La conformidad de la cámara de humidificación será otorgada por el área usuaria (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - UCI Neonatal) en coordinación con la Unidad de Mantenimiento Biomédico, para lo cual el proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Guía de remisión firmada por Almacén Central de la Entidad

- Conformidad otorgada por el área usuaria

- Orden de compra

- Factura

La Entidad pagará las contraprestaciones dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por:

- La calidad y autenticidad de la cámara de humidificación suministrada

- Compatibilidad y funcionamiento adecuado de la cámara

- Veracidad de certificaciones y documentación técnica presentada

El plazo se cuenta a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

- PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la entrega de la cámara de humidificación, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, calculada según la fórmula:

Penalidad diaria = ( 0.10 x montoF x plazo en días )

Donde F = 0.40

Se considera justificado el retraso cuando el contratista acredite objetivamente que el mayor tiempo no le es imputable. Esta calificación no da lugar al pago de gastos generales.

- RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato en los siguientes casos:

- Acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por otras penalidades

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato

- Incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible al contratista

- Hechos sobrevinientes no imputables a las partes que imposibiliten la continuación

- Incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno

- Presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual

- OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de beneficio ilegal, directa o indirectamente, a evaluadores del proceso o servidores del Hospital Regional Cusco.

El Contratista se obliga a mantener conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato y abstenerse de ofrecer regalos, cortesías o cualquier beneficio ilegal a funcionarios públicos para obtener ventajas indebidas.

Se compromete a adoptar medidas necesarias para evitar actos de corrupción y a denunciar oportunamente ante autoridades competentes cualquier acto irregular del que tenga conocimiento.

Tratándose de persona jurídica, estas obligaciones se extienden a accionistas, representantes, funcionarios y personas vinculadas.

El incumplimiento otorga al Hospital Regional Cusco el derecho de resolver el contrato.

- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos derivados de la ejecución e interpretación de la presente contratación serán resueltos mediante trato directo y conciliación.