- CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES

  - Descripción y cantidad de bienes

La cantidad de equipamiento a adquirir contempla lo siguiente:

| Tipo de equipamiento | Descripción | COD. SIGA | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Adquisición de acumuladores de energía UPS. | 462200500001 | 29 |

ACUMULADOR DE ENERGÍA - UPS para computadora de escritorio

POTENCIA (WATTS): 600W

VOLTAJE DE SALIDA: 220/230V

FRECUENCIA DE SALIDA: 60 HZ

REGULACIÓN DE FRECUENCIA: Salida Regulada +/-5%

CANTIDAD DE SALIDAS: 4 IEC320 C13 o 4 tipo NEMA (220v)

VOLTAJE DE ENTRADA: 220/230V

RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 170 - 250V

FRECUENCIA DE ENTRADA: 50Hz / 60 Hz

CAPACIDAD DE SOBRECARGA: 100%

ALARMA AUDIBLE QUE INDICA: Indicación del estado del UPS

CONTROL DE ENCENDIDO: Al tacto

TIEMPO TRANSFERENCIA: 4 milisegundos

PUERTOS: USB, Puerto RJ45 (opcional)

BATERÍA INTERNA: Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas.

TIEMPO DE RECARGA MÁXIMO: Hasta 6 horas al 90% después de la descarga completa

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE BATERÍA: 3 a 5años

AUTONOMÍA: 20 minutos Con 1 PC básica (gabinete + Monitor LCD) a plena carga.

- El equipamiento debe ser nuevo (sin uso) y no debe tener partes o sistemas reacondicionados, es decir, que dichas partes no hayan sido utilizadas por usuarios finales anteriormente.

- El postor, en su propuesta técnica, deberá consignar expresamente el cumplimiento de dicha obligación.

- Las propuestas técnicas remitidas por los postores, deberán estar debidamente acreditados por folletos y/o manuales y/o catálogos y/o brochures u otros documentos  técnicos  similares  emitidos  por  el  fabricante  para  la  respectiva evaluación  de  las  características  técnicas  y/o  lo  que  no  se  encuentre, podrá ser presentada  con  una  declaración  jurada  del  postor  o  fabricante  sobre  aquellas características  no  señaladas  en  los  folletos  y/o  manuales  y/o  catálogos  y/o brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante.

  - Características Técnicas:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Especificaciones Técnicas mínimas del Bien |  |
| --- | --- |
| ACUMULADOR DE ENERGÍA - UPS para computadora de escritorio |  |
| CARACTERÍSTICA | VALOR REQUERIDO |
| POTENCIA (WATTS): | 600W |
| SALIDA |  |
| VOLTAJE DE SALIDA: | 220/230V |
| FRECUENCIA DE SALIDA: | 60 HZ |
| REGULACIÓN DE FRECUENCIA: | Salida Regulada +/-5% |
| CANTIDAD DE SALIDAS: | 4 IEC320 C13 o 4 tipo NEMA (220v) |
| ENTRADA |  |
| VOLTAJE DE ENTRADA: | 220/230V |
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: | 170 - 250V |
| FRECUENCIA DE ENTRADA: | 50Hz / 60 Hz |
| CAPACIDAD DE SOBRECARGA: | 100% |
| ALARMA AUDIBLE QUE INDICA: | Indicación del estado del UPS |
| CONTROL DE ENCENDIDO: | Al tacto |
| TIEMPO TRANSFERENCIA: | 4 milisegundos |
| PUERTOS | USB, Puerto RJ45 (opcional) |
| BATERÍA |  |
| BATERÍA INTERNA: | Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas. |
| TIEMPO DE RECARGA MÁXIMO: | Hasta 6 horas al 90% después de la descarga completa |
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE BATERÍA: | 3 a 5años |
| AUTONOMÍA: | 20 minutos Con 1 PC básica (gabinete + Monitor LCD ) a plena carga |